## Simulation sous packet tracer :

## Layer3-2 :

ip routing

int gig1/0/1

no sw

ip address 172.32.200.2 255.255.255.0

no sh

int gig1/0/2

no sw

ip address 172.32.150.2 255.255.255.0

no sh

exemple de config d’un vlan :

(Layer3-1 vlan 10)

vlan 10

int vlan 10

ip address 172.32.1.100 255.255.255.0

standby 10 ip 172.32.1.1

standby 10 priority 105

standby 10 preempt

Config Tunnel :

R1(config)#   interface Tunnel1

R1(config-if)# ip   address 172.16.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# ip   mtu 1400

R1(config-if)# ip   tcp adjust-mss 1360

R1(config-if)#   tunnel source 1.1.1.1

Class-map match-all Voice

R1(config-if)#   tunnel destination 2.2.2.2