## Pierre Famchon

Michel Bauchart

Séance 1 :

draw.io

packettracer

machine :

| Service | Vlan | add machine | masque | passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | 10 | 192.168.10.2 | /24 | 192.168.10.1 |
| Production | 20 | 192.168.20.2 | /24 | 192.168.20.1 |
| Personnel | 30 | 192.168.30.2 | /24 | 192.168.30.1 |
| Vidéo | 40 | 192.168.40.2 | /24 | 192.168.40.1 |

Router Siège :

| Interface | Adresse | Masque |
| --- | --- | --- |
| Gig0/1 | 172.31.10.1 | /24 |
| Gig0/2 | 172.31.11.1 | /24 |
| Gig0/0 | 10.0.0.10 | /12 |

Switch Siège :

| Service | Interface | Vlan |
| --- | --- | --- |
| Admin | Fa/05 | 10 |
| Production | Fa0/1 | 20 |
| Personnel | Fa0/2 | 30 |
| Vidéo | Fa0/3 | 40 |
|  | Gig0/1 | Trunk |
|  | Gig0/2 | Trunk |

Switch L3 :

| Nom switch | Interface | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch L3 1 | Gig1/0/3 | 172.31.10.2 | /24 |
|  | Gig1/0/2 | 172.31.12.1 | /24 |
| Switch L3 2 | Gig1/0/3 | 172.31.11.2 | /24 |
|  | Gig1/0/2 | 172.31.12.2 | /24 |

Priorité réseaux:

| Switchs | Vlan | Adresse IP | Passerelle | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch L3 1 | 10 | 172.31.1.2 | 172.31.1.1 | 95 |
|  | 20 | 172.31.2.2 | 172.31.2.1 | 105 |
|  | 30 | 172.31.3.2 | 172.31.3.1 | 105 |
|  | 40 | 172.31.4.2 | 172.31.4.1 | 105 |
| Switch L3 2 | 10 | 172.31.1.5 | 172.31.1.1 | 105 |
|  | 20 | 172.31.2.5 | 172.31.2.1 | 95 |
|  | 30 | 172.31.3.5 | 172.31.3.1 | 95 |
|  | 40 | 172.31.4.5 | 172.31.4.1 | 95 |

Configuration :

WIFI :

Administrative User Name : admin

Administrative Password : Progtr00

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: no

Management Interface IP Address: ip controleur

Management Interface Netmask: masque contrôleur

Management Interface Default Router: gateway

Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0

Management Interface Port Num [1 to 4]: Le port où on va être relié au switch

Management Interface DHCP Server IP Address: Ip de server DHCP

Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1

Multicast IP Address: 239.1.1.1

Mobility/RF Group Name: societe4

Network Name (SSID): wifi_personnel

Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: no (configuration du service dhcp inclu dans le contrôleur )

Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes (Autoriser les adresses statiques)

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no (Configurer un serveur Radius)

Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]: FR

Enable 802.11b Network [YES][no]: yes

Enable 802.11a Network [YES][no]: yes

Enable 802.11g Network [YES][no]: yes

Enable Auto-RF [YES][no]: yes

Configure a NTP server now? [YES][no]: no (Configuration d’un serveur NTP)

Configure the system time now? [YES][no]: no

WEB :

Docker-compose, Flask ainsi que mysql.

Arborescence des fichiers :

Dans le docker-compose.yml :

création de 4 services :

- web (pour Flask)

- db_primary (pour la base de donnée primaire),

- db_replica (pour le réplica de la base de donnée primaire)

- phpmyadmin (pour gérer les bdd)

Dans le Dockerfile :

Définition du répertoire de travail, du port de l’application, lance l’application Flask et installation des packages via le fichier requirements.txt

Dans le dossier templates :

il y a toutes les pages html pour le site

Dans le dossier static :

il y a toutes les images, les fichiers css, les polices d’écriture ou encore les fichiers js pour la mise en page des templates.

Le fichier app.py définit toutes les routes du sites (ex: {@ip}:{port}/login) :

POSTFIX :

sudo apt install postfix

sudo apt install mailutils

Modifier le fichier /etc/postfix/main.cf comme ci-dessous

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination

myhostname = Mail.SocieteX.lan

mydomain = SocieteX.lan

alias_database = hash:/etc/aliases

myorigin = /etc/mailname

mydestination = Mail.SocieteX.lan, localhost.SocieteX.lan, localhost, SocieteX.lan

relayhost =

mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128

mailbox_size_limit = 0

recipient_delimiter = +

inet_interfaces = all

inet_protocols = all

- On restart ensuite le service service postfix restart

- On crée 2 utilisateurs avec la commande adduser

- On se rend sur l’utilsateur1 et on fait la commande mail -s ‘Sujet” <récepteur>

user 1

user 2