# Onglet 1

# RAPPORT DE PROJET SAE 4.01 : SÉCURISER UN SYSTÈME D’INFORMATION

Auteur : Pierre FAMCHON

Formation : R&T - 2ème Année

Année : 2024-2025

Table des matières :

1.Introduction	3

- Objectif………………………………………………………………………………………………………………………….3

- Contexte……………………….………………..……………………………………………………………………………..3

- Répartition des tâches……………………………………………………………………………………………3

2.Architecture 	4-5

- Description Schéma………………………………………………………………………………………..………4

- Adressage………………………………………………………………………………………………………………..4-5

3.Mise en oeuvre	6-39

- Configurations des routeurs……………………..…..…………………………………………………6-11

Routeur R1

Routeur R2

Routeur R3

- Configurations des switchs…………………………………………………………………………….12-17

Switch L3_Siege

Switch L3_Succu

- Configurations des firewalls………………………………………………………………………….18-23

Firewall ASA_Siege

Firewall ASA_Succu

- Configuration du DNS………………………………………………………………………………………….24

- Sécurisation du DNS avec DNSSEC………………………………………………………………..25

- Configuration du serveur WEB………………….……………………………………………….26-37

- Sécurisation WEB…………………………………………………………………………………………….38-39

4.Tests de sécurité	40

- Résultats obtenus…………………………………………………………………………………………………...41

5.Recommandation ANSSI	42

- Explication du document de l’ANSSI……………………………………………………………..42

- Termes essentiels à comprendre…………………………………………………………………….42

- Liste de recommandation………………………………………………………………………………….42

## 1.Introduction

Objectif :

Ce projet vise à renforcer la sécurité d’une infrastructure réseau multi-sites en implémentant deux mécanismes principaux :

- La protection de la résolution DNS via DNSSEC pour garantir l’authenticité des réponses DNS.

- La sécurisation des communications web (HTTP/HTTPS) à l’aide de certificats SSL/TLS et d’un Web Application Firewall (WAF).

Ces mécanismes permettent de réduire les risques d’attaques telles que l’empoisonnement de cache DNS, les attaques MITM (Man-in-the-Middle) et les injections web, que nous testerons avec OWASP ZAP et Wireshark.

Contexte :

L’infrastructure comporte deux sites reliés par un tunnel IPSEC, avec trois réseaux cloisonnés (« Service », « Production » et « Admin »).

Les serveurs critiques (DNS et Web) sont hébergés dans le réseau «Admin» pour limiter leur exposition.

Répartition des tâches :

| Sécurisation DNS | BACHART Michel |
| --- | --- |
| Sécurisation Web | DUVAL Baptiste |
| Recommandation ANSSI | EDOUARD Nicolas |
| Tests de sécurité | FAMCHON Pierre |

## 2.Architecture

2.1.Description du Schéma :

- Réseaux :

Service : Accès utilisateur standard.

Production : Héberge les systèmes de production.

Admin : Réseau sécurisé pour la gestion des serveurs.

- Serveurs critiques :

Serveur DNS (BIND) : Gère les zones DNS signées avec DNSSEC.

Serveur Web (Nginx) : Fournit des services HTTP/HTTPS et est protégé par un WAF.

2.2.Adressage :

- VLANs et Adressage IP

| VLAN ID | Nom | Subnet 1 | VLAN IP (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | Admin | 192.168.10.0/24 | 192.168.11.0/24 |
| VLAN 20 | Production | 192.168.20.0/24 | 192.168.21.0/24 |
| VLAN 30 | Service | 192.168.30.0/24 | 192.168.31.0/24 |

- Routeurs

| Routeur | Interface | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 10.10.50.2 | /24 |
|  | G0/1 | 60.10.50.2 | /24 |
|  | Tunnel | 192.168.100.1 | /30 |
| R3 | G0/0 | 20.20.50.2 | /24 |
|  | G0/1 | 60.10.50.6 | /24 |
|  | G0/2 | 192.168.100.2 | /30 |

- Switch de niveau 3 (Multilayer)

| Switch | Int | VLAN | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L3_Siege | F0/1 | VLAN 10 | 192.168.10.254 | /24 |
|  | F0/2 | VLAN 20 | 192.168.20.254 | /24 |
|  | F0/3 | VLAN 30 | 192.168.30.254 | /24 |
|  | G0/1 | - | 10.10.40.2 | /24 |
| L3_Succu | F0/1 | VLAN 10 | 172.31.10.254 | /24 |
|  | F0/2 | VLAN 20 | 172.31.20.254 | /24 |
|  | F0/3 | VLAN 30 | 172.31.30.254 | /24 |
|  | G0/1 | - | 20.20.40.2 | /24 |

- PC et Affectation d’Adresses

| PC | VLAN | Adresse IP | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin_Siege | VLAN 10 | 192.168.10.11 | 192.168.10.254 |
| Production_Siege | VLAN 20 | 192.168.20.11 | 192.168.20.254 |
| Service_Siege | VLAN 30 | 192.168.30.11 | 192.168.30.254 |
| Admin_Succu | VLAN 10 | 172.31.10.11 | 172.31.10.254 |
| Production_Succu | VLAN 20 | 172.31.20.11 | 172.31.20.254 |
| Service_Succu | VLAN 30 | 172.31.30.11 | 172.31.30.254 |

## 3.Mise en oeuvre

3.1.Configuration équipements réseaux

3.1.1.Routeurs :

R1

! Définit un nom d'utilisateur avec un mot de passe crypté et privilège 15

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$tN2nmMK5hNorN4zAZEGGz.

!

! Activation du protocole SSH pour sécuriser les connexions à distance

ip ssh version 2

! Définit le nom de domaine pour la machine

ip domain-name reseau.local

!

! Activation du mode PVST

spanning-tree mode pvst

!

! Configuration de l'interface Tunnel0 pour une connexion VPN

interface Tunnel0

ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

mtu 1476

tunnel source GigabitEthernet0/1  ! Spécifie l'interface source pour le tunnel

tunnel destination 60.10.50.6  ! Spécifie l'adresse IP de destination du tunnel

!

! Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0 avec une adresse IP

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.10.50.2 255.255.255.0

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

! Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1 avec une adresse IP

interface GigabitEthernet0/1

ip address 60.10.50.2 255.255.255.252

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

! Configuration de la fonction de routage

ip classless

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.50.1  ! Route  192.168.10.0 via 10.10.50.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.50.1

ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.50.1

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 60.10.50.1  ! Route 192.168.100.0 via 60.10.50.1

ip route 172.31.20.0 255.255.255.0 192.168.100.2  ! Route  172.31.20.0 via 192.168.100.2

ip route 172.31.30.0 255.255.255.0 192.168.100.2

ip route 172.31.10.0 255.255.255.0 192.168.100.2

ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.50.1

ip route 10.10.50.0 255.255.255.0 10.10.50.1

ip route 10.10.50.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0 ! Route vers le réseau 10.10.50.0 via l'interface GigabitEthernet0/0

ip route 60.10.50.6 255.255.255.255 60.10.50.1

ip route 20.20.40.0 255.255.255.0 192.168.100.2

ip route 20.20.50.0 255.255.255.0 192.168.100.2

ip route 10.10.50.0 255.255.255.0 192.168.100.2

ip route 172.31.25.0 255.255.255.0 10.10.50.1

!

ip flow-export version 9

!

line con 0  ! Configuration de console

!

line aux 0  ! Configuration de la ligne auxiliaire

!

line vty 0 4  ! Configuration des lignes VTY

login local  ! Utilisation de la base de données locale pour l'authentification

transport input ssh  ! Autorise uniquement les connexions SSH

R2

! Définit un nom d'utilisateur avec un mot de passe crypté et privilège 15

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$tN2nmMK5hNorN4zAZEGGz.

!

! Activation du protocole SSH pour sécuriser les connexions à distance

ip ssh version 2

! Définit le nom de domaine pour la machine

ip domain-name reseau.local

!

! Activation du mode PVST

spanning-tree mode pvst

!

!

! Configuration de l'interface Tunnel0 pour une connexion VPN

interface Tunnel0

ip address 192.168.100.2 255.255.255.252

mtu 1476

tunnel source GigabitEthernet0/1

tunnel destination 60.10.50.2

!

! Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0 avec une adresse IP

interface GigabitEthernet0/0

ip address 20.20.50.2 255.255.255.0

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

! Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1 avec une adresse IP

interface GigabitEthernet0/1

ip address 60.10.50.6 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

! Configuration de la fonction de routage

ip classless

ip route 172.31.10.0 255.255.255.0 20.20.50.1

ip route 172.31.20.0 255.255.255.0 20.20.50.1

ip route 172.31.30.0 255.255.255.0 20.20.50.1

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 20.20.50.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.100.1

ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.100.1

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.100.1

ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.100.1

ip route 20.20.40.0 255.255.255.0 20.20.50.1

ip route 20.20.50.0 255.255.255.0 20.20.50.1

ip route 20.20.50.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0

ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 192.168.100.1

ip route 60.10.50.2 255.255.255.255 60.10.50.5

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 20.20.40.1

ip route 20.20.50.0 255.255.255.0 192.168.100.1

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 20.20.40.2

ip route 172.31.25.0 255.255.255.0 192.168.100.1

!

ip flow-export version 9

!

!

line con 0   ! Configuration de console

!

line aux 0   ! Configuration de la ligne auxiliaire

!

line vty 0 4   ! Configuration des lignes VTY

exec-timeout 5 0   ! Déconnecte l’utilisateur inactif au bout de 5 minutes

login local   ! Utilisation de la base de données locale pour l'authentification

transport input ssh  ! Autorise uniquement les connexions SSH

!

!

!

end

R3

! Définit un nom d'utilisateur avec un mot de passe crypté et privilège 15

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$tN2nmMK5hNorN4zAZEGGz.

!

! Activation du protocole SSH pour sécuriser les connexions à distance

ip ssh version 2

! Définit le nom de domaine pour la machine

ip domain-name reseau.local

!

! Activation du mode PVST

spanning-tree mode pvst

!

!

! Configuration de l'interface GigabitEthernet0/0 avec une adresse IP

interface GigabitEthernet0/0

ip address 60.10.50.1 255.255.255.252

ip ospf 1 area 0  ! Activation du protocole OSPF dans la zone 0

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

! Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1 avec une adresse IP

interface GigabitEthernet0/1

ip address 60.10.50.5 255.255.255.252

ip ospf 1 area 0  ! Activation du protocole OSPF dans la zone 0

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/2

ip address 10.2.1.1 255.0.0.0

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

! Activation du protocole OSPF sur le routeur, avec les réseaux spécifiés dans la zone 0

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0  ! inclue 192.168.10.0/24 dans la zone 0

network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0   ! inclue 192.168.11.0/24 dans la zone 0

!

! Configuration du NAT pour permettre le partage d'adresse IP entre les machines internes et externes

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

!

ip flow-export version 9

!

!

line con 0   ! Configuration de console

!

line aux 0   ! Configuration de la ligne auxiliaire

!

line vty 0 4   ! Configuration des lignes VTY

exec-timeout 5 0   ! Déconnecte l’utilisateur inactif au bout de 5 minutes

login local   ! Utilisation de la base de données locale pour l'authentification

transport input ssh  ! Autorise uniquement les connexions SSH

!

!

!

end

3.1.2.Switch de couche 3 :

L3_Siege (Switch) Siège

! Exclusion des adresses IP de la plage DHCP

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10

!

! Configuration des pools DHCP pour différents VLANs

ip dhcp pool Vlan10

network 192.168.10.0 255.255.255.0  ! Plage d'adresses pour Vlan10

default-router 192.168.10.254  ! Routeur par défaut pour le VLAN 10

dns-server 10.10.10.5

ip dhcp pool Vlan20

network 192.168.20.0 255.255.255.0  ! Plage d'adresses pour Vlan20

default-router 192.168.20.254  ! Routeur par défaut pour le VLAN 20

dns-server 10.10.10.5

ip dhcp pool Vlan30

network 192.168.30.0 255.255.255.0  ! Plage d'adresses pour Vlan30

default-router 192.168.30.254  ! Routeur par défaut pour le VLAN 30

dns-server 10.10.10.5

!

! Activation du routage IP sur le switch

ip routing

!

! Définition de l'utilisateur  avec privilège administrateur) et mot de passe sécurisé

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$tN2nmMK5hNorN4zAZEGGz.

!

! Configuration de SSH pour la gestion à distance sécurisée

ip ssh version 2

ip domain-name monreseau.local  ! Définit le domaine DNS

!

! Activation du mode PVST

spanning-tree mode pvst

!

! Configuration interfaces FastEthernet pour chaque VLAN avec mode "access"

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 10  ! Associe l'interface au VLAN 10

switchport mode access  ! Configure l'interface en mode "access"

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 20  ! Associe l'interface au VLAN 20

switchport mode access  ! Configure l'interface en mode "access"

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 30   ! Associe l'interface au VLAN 30

switchport mode access  ! Configure l'interface en mode "access"

!

! Configuration de l'interface FastEthernet0/4 comme un trunk

interface FastEthernet0/4

switchport trunk allowed vlan 10,20,30  ! Permet le trafic des VLANs 10, 20 et 30

!

interface FastEthernet0/5

!

! Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1 avec une adresse IP statique

interface GigabitEthernet0/1

no switchport

ip address 10.10.40.2 255.255.255.0  ! Attribue une adresse IP à l'interface

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

! Configuration de l'interface Vlan10 avec une adresse IP et HSRP

interface Vlan10

mac-address 0006.2aec.7001

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0  ! Adresse IP de l'interface

standby 10 ip 10.10.10.1  ! IP virtuelle HSRP pour le VLAN 10

standby 10 priority 110  ! Priorité HSRP de l'interface

standby 10 preempt  ! Permet à cette interface de prendre le rôle de routeur actif

!

! Configuration de l'interface Vlan20 avec une adresse IP et HSRP

interface Vlan20

mac-address 0006.2aec.7002

ip address 192.168.20.254 255.255.255.0   ! Adresse IP de l'interface

standby 20 ip 10.10.20.1  ! IP virtuelle HSRP pour le VLAN 10

standby 20 priority 110   ! Priorité HSRP de l'interface

standby 20 preempt  ! Permet à cette interface de prendre le rôle de routeur actif

!

! Configuration de l'interface Vlan30 avec une adresse IP et HSRP

interface Vlan30

mac-address 0006.2aec.7003

ip address 192.168.30.254 255.255.255.0   ! Adresse IP de l'interface

standby 30 ip 10.10.30.1  ! IP virtuelle HSRP pour le VLAN 10

standby 30 priority 110   ! Priorité HSRP de l'interface

standby 30 preempt  ! Permet à cette interface de prendre le rôle de routeur actif

!

! Configuration des routes statiques

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.40.1  ! Route par défaut envoyée à 10.10.40.1

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 20.20.40.2  ! Route vers  192.168.100.0 via 20.20.40.2

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.40.1  ! Route vers  192.168.100.0 via 10.10..40.1

ip route 172.31.20.0 255.255.255.0 10.10.40.1  ! Route vers 172.31.20.0 via 10.10.40.1

!

! Configuration des ACL

ip access-list extended VLAN20_30_BLOCK ! vlan 20 et 30 siège ne peuvent pas se ping

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

permit ip any any

ip access-list extended BLOCK_PING_VLAN20  ! permet la communication du vlan 20 siège vers le vlan 20 succursale uniquement

deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 172.31.30.0 0.0.0.255

deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 172.31.10.0 0.0.0.255

permit ip any any

ip access-list extended BLOCK_PING_VLAN30 ! permet la communication du vlan 30 siège vers le vlan 30 succursale uniquement

deny icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 172.31.10.0 0.0.0.255

deny icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 172.31.20.0 0.0.0.255

permit ip any any

!

ip flow-export version 9

!

line con 0   ! Configuration de console

!

line aux 0   ! Configuration de la ligne auxiliaire

!

line vty 0 4   ! Configuration des lignes VTY

exec-timeout 5 0   ! Déconnecte l’utilisateur inactif au bout de 5 minutes

login local   ! Utilisation de la base de données locale pour l'authentification

transport input ssh  ! Autorise uniquement les connexions SSH

!

!

!

end

L3_Succu (Switch) Succursale

! Exclusion des adresses IP de la plage DHCP

ip dhcp excluded-address 172.31.10.1 172.31.10.10

ip dhcp excluded-address 172.31.20.1 172.31.20.10

ip dhcp excluded-address 172.31.30.1 172.31.30.10

!

! Configuration des pools DHCP pour différents VLANs

ip dhcp pool Vlan10

network 172.31.10.0 255.255.255.0 ! Plage d'adresses pour Vlan10

default-router 172.31.10.254  ! Routeur par défaut pour le VLAN 10

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool Vlan20

network 172.31.20.0 255.255.255.0  ! Plage d'adresses pour Vlan20

default-router 172.31.20.254  ! Routeur par défaut pour le VLAN 20

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool Vlan30

network 172.31.30.0 255.255.255.0  ! Plage d'adresses pour Vlan30

default-router 172.31.30.254  ! Routeur par défaut pour le VLAN 30

!

! Activation du routage IP sur le switch

ip routing

!

! Définition de l'utilisateur  avec privilège administrateur et mot de passe sécurisé

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$tN2nmMK5hNorN4zAZEGGz.

!

! Configuration de SSH pour la gestion à distance sécurisée

ip ssh version 2

ip domain-name monreseau.local   ! Définit le domaine DNS

!

! Activation du mode PVST

spanning-tree mode pvst

!

! Configuration interfaces FastEthernet pour chaque VLAN avec mode “accès”

interface FastEthernet0/1  ! Associe l'interface au VLAN 10

switchport access vlan 10  ! Configure l'interface en mode "access"

!

interface FastEthernet0/2  ! Associe l'interface au VLAN 20

switchport access vlan 20  ! Configure l'interface en mode "access"

!

interface FastEthernet0/3  ! Associe l'interface au VLAN 30

switchport access vlan 30  ! Configure l'interface en mode "access"

!

! Configuration de l'interface FastEthernet0/4 comme un trunk

interface FastEthernet0/4

switchport trunk allowed vlan 10,20,30  ! Permet le trafic des VLANs 10, 20 et 30

!

interface FastEthernet0/5

!

! Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1 avec une adresse IP statique

interface GigabitEthernet0/1

no switchport

ip address 20.20.40.2 255.255.255.0  ! Attribue une adresse IP à l'interface

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

! Configuration de l'interface Vlan10 avec une adresse IP et HSRP

interface Vlan10

mac-address 0004.9aeb.4501

ip address 172.31.10.254 255.255.255.0    ! Adresse IP de l'interface

!

! Configuration de l'interface Vlan20 avec une adresse IP et HSRP

interface Vlan20

mac-address 0004.9aeb.4503

ip address 172.31.20.254 255.255.255.0   ! Adresse IP de l'interface

!

! Configuration de l'interface Vlan30 avec une adresse IP et HSRP

interface Vlan30

mac-address 0004.9aeb.4504

ip address 172.31.30.254 255.255.255.0   ! Adresse IP de l'interface

!

! Configuration des routes statiques

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.40.1   ! Route par défaut envoyée à 20.20.40.1

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.40.2   ! Route vers  192.168.100.0 via 10.10.40.2

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 20.20.40.1   ! Route vers  192.168.100.0 via 20.20.40.1

ip route 172.31.20.0 255.255.255.0 20.20.40.1   ! Route vers  172.31.20.0 via 20.20.40.1

!

! Configuration des ACL

ip access-list extended VLAN20_30_BLOCK  ! vlan 20 et 30 succursale ne peuvent pas se ping

deny ip 172.31.20.0 0.0.0.255 172.31.30.0 0.0.0.255

deny ip 172.31.30.0 0.0.0.255 172.31.20.0 0.0.0.255

permit ip any any

ip access-list extended BLOCK_PING_VLAN20  ! permet la communication du vlan 20 succursale vers le vlan 20 siège uniquement

deny icmp 172.31.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

deny icmp 172.31.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

deny icmp 172.31.20.0 0.0.0.255 172.31.10.0 0.0.0.255

permit ip any any

ip access-list extended BLOCK_PING_VLAN30 ! permet la communication du vlan 30 succursale vers le vlan 30 siège uniquement

deny icmp 172.31.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

deny icmp 172.31.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

deny icmp 172.31.30.0 0.0.0.255 172.31.10.0 0.0.0.255

permit ip any any

ip flow-export version 9

!

line con 0   ! Configuration de console

!

line aux 0   ! Configuration de la ligne auxiliaire

!

line vty 0 4   ! Configuration des lignes VTY

exec-timeout 5 0   ! Déconnecte l’utilisateur inactif au bout de 5 minutes

login local   ! Utilisation de la base de données locale pour l'authentification

transport input ssh  ! Autorise uniquement les connexions SSH

!

!

!

end

3.1.3.Firewalls ASA-cisco :

ASA_Siege (Firewall)

! Définition du nom de domaine

domain-name sh  ! Définit le nom de domaine "sh"

! Définition des mots de passe

enable password NGG7hxXFlbbN77XF encrypted  ! Définit le mot de passe d'activation (enable) crypté

passwd NGG7hxXFlbbN77XF encrypted  ! Définit le mot de passe d'accès utilisateur crypté

names

!

! Définition des interfaces réseau avec leurs adresses IP et niveaux de sécurité

interface GigabitEthernet1/1

nameif outside  ! Nom de l'interface : "outside"

security-level 0   ! Niveau de sécurité de l'interface "outside" (0 = faible sécurité)

ip address 10.10.50.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet1/2

nameif inside   ! Nom de l'interface : "inside"

security-level 100  ! Niveau de sécurité de l'interface "inside" (100 = haute sécurité)

ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet1/3

nameif dmz   ! Nom de l'interface : "dmz"

security-level 50  ! Niveau de sécurité de l'interface "dmz" (niveau moyen)

ip address 172.31.25.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet1/4

no nameif

no security-level

no ip address

shutdown

!

!

! Configuration des routes statiques pour différents réseaux

route outside 10.10.50.0 255.255.255.0 10.10.50.2 1

route outside 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.40.2 1

route outside 10.10.40.0 255.255.255.0 192.168.100.1 1

route outside 20.20.40.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1

route outside 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.50.2 1

route outside 172.31.10.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1

route inside 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.40.2 1

route inside 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.40.2 1

route inside 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.40.2 1

route inside 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.40.2 1

route outside 20.20.50.0 255.255.255.0 10.10.50.2 1

route outside 172.31.20.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1

route outside 172.31.30.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1

route outside 172.31.25.0 255.255.255.0 10.10.50.2 1

route outside 172.31.25.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1

!

! Définition de la liste de contrôle d'accès (ACL) pour filtrer le trafic

access-list ACL-FILTRE extended permit ip any any

access-list ACL-FILTRE extended permit icmp 192.168.10.0 255.255.255.0 any echo

access-list ACL-FILTRE extended permit icmp 192.168.10.0 255.255.255.0 any echo-reply

access-list ACL-FILTRE extended deny icmp any 192.168.10.0 255.255.255.0

!

! Applique l'ACL sur les interfaces "outside" et "inside"

access-group ACL-FILTRE in interface outside

access-group ACL-FILTRE in interface inside

!

! Configuration de l'authentification AAA pour Telnet et SSH

aaa authentication telnet console LOCAL

aaa authentication ssh console LOCAL

!

! Définition de l'utilisateur  avec privilège administrateur et mot de passe sécurisé

username admin password NGG7hxXFlbbN77XF encrypted

!

! Configuration des politiques de sécurité pour les inspections

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum 512

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect http

inspect icmp

inspect tftp

!

! Applique la politique d'inspection globale

service-policy global_policy global

!

! Configuration des délais de timeout pour Telnet et SSH

telnet timeout 5

ssh timeout 5

ssh 192.168.10.0 255.255.255.0 inside  ! Autorise SSH depuis le réseau 192.168.10.0/24 vers "inside"

ssh 192.168.20.0 255.255.255.0 inside

ssh 192.168.30.0 255.255.255.0 inside

ssh 172.31.10.0 255.255.255.0 outside  ! Autorise SSH depuis le réseau 172.31.10.0/24 vers "outside"

ssh 172.31.20.0 255.255.255.0 outside

ssh 172.31.30.0 255.255.255.0 outside

ASA Succu (Firewall)

! Définition du nom de domaine

domain-name sh  ! Définit le nom de domaine "sh"

! Définition des mots de passe

enable password NGG7hxXFlbbN77XF encrypted  ! Définit le mot de passe d'activation (enable) crypté

passwd NGG7hxXFlbbN77XF encrypted   ! Définit le mot de passe d'accès utilisateur crypté

names

!

! Définition des interfaces réseau avec leurs adresses IP et niveaux de sécurité

interface GigabitEthernet1/1

nameif outside   ! Nom de l'interface : "outside"

security-level 0  ! Niveau de sécurité de l'interface "outside" (0 = faible sécurité)

ip address 20.20.50.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet1/2

nameif inside   ! Nom de l'interface : "inside"

security-level 100   ! Niveau de sécurité de l'interface "inside" (100 = haute sécurité)

ip address 20.20.40.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet1/3

nameif dmz   ! Nom de l'interface : "dmz"

security-level 50  ! Niveau de sécurité de l'interface "dmz" (niveau moyen)

ip address 172.31.25.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet1/4

no nameif

no security-level

no ip address

shutdown

!

!

! Configuration des routes statiques pour différents réseaux

route outside 20.20.50.0 255.255.255.0 20.20.50.2 1

route outside 20.20.40.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route outside 20.20.40.0 255.255.255.0 192.168.100.2 1

route outside 10.10.40.0 255.255.255.0 192.168.100.1 1

route outside 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.100.1 1

route inside 172.31.10.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route inside 172.31.20.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route inside 172.31.30.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route inside 20.20.40.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route outside 192.168.100.0 255.255.255.0 20.20.50.2 1

route inside 20.20.40.0 255.255.255.0 20.20.50.2 1

route inside 10.10.50.0 255.255.255.0 20.20.50.2 1

route inside 10.10.50.0 255.255.255.0 192.168.100.1 1

route outside 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.100.1 1

route outside 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.100.1 1

route inside 10.10.50.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route inside 192.168.10.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route outside 192.168.10.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route outside 10.10.50.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route outside 172.31.25.0 255.255.255.0 20.20.40.2 1

route outside 172.31.25.0 255.255.255.0 192.168.100.1 1

!

! Définition de la liste de contrôle d'accès (ACL) pour filtrer le trafic

access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any any

!

! Applique l'ACL sur les interfaces "outside" et "inside"

access-group OUTSIDE_IN in interface outside

!

! Configuration de l'authentification AAA pour Telnet et SSH

aaa authentication telnet console LOCAL

aaa authentication ssh console LOCAL

!

! Définition de l'utilisateur  avec privilège administrateur et mot de passe sécurisé

username admin password NGG7hxXFlbbN77XF encrypted

!

! Configuration des politiques de sécurité pour les inspections

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum 512

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect http

inspect icmp

inspect tftp

!

! Applique la politique d'inspection globale

service-policy global_policy global

!

telnet timeout 5

ssh timeout 5

ssh 172.31.20.0 255.255.255.0 inside

ssh 172.31.10.0 255.255.255.0 inside  ! Autorise SSH depuis le réseau 172.31.10.0/24 vers "inside"

ssh 172.31.30.0 255.255.255.0 inside

ssh 192.168.10.0 255.255.255.0 outside  ! Autorise SSH depuis le réseau 192.168.10.0/24 vers "outside"

ssh 192.168.20.0 255.255.255.0 outside

ssh 192.168.30.0 255.255.255.0 outside

3.2.1.Configuration du DNS :

- Installation du service DNS sur un Windows Server

- Ouvrir le Gestionnaire de serveur sur le serveur cible.

- Cliquer sur Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités.

- Sélectionner Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, puis cliquer sur Suivant.

- Sélectionner le serveur sur lequel installer le rôle et cliquer sur Suivant.

- Dans la liste des rôles, cocher Serveur DNS.

- Accepter l'installation des fonctionnalités requises et cliquer sur Suivant.

- Lire les informations sur le rôle DNS, puis cliquer sur Suivant.

- Cliquer sur Installer et patienter jusqu'à la fin de l'installation.

- Une fois l’installation terminée, fermer l’assistant.

- Configuration de la zone DNS

- Ouvrir la console Gestionnaire DNS (DNS Manager) via le menu Outils du Gestionnaire de serveur.

- Faire un clic droit sur Zones de recherche directes et sélectionnez Nouvelle zone.

- Dans l'assistant de création de zone :

  - Sélectionner Zone principale.

  - Spécifier un nom de zone (ex : societe2.pepiniere.rt).

  - Choisir les options de réplication selon le contexte (ex : Ne pas stocker dans Active Directory pour un serveur autonome).

  - Activer ou non les mises à jour dynamiques selon les besoins de l’infrastructure.

- Ajouter les enregistrements DNS nécessaires :

  - Enregistrement A (Adresse IPv4) : Associe un nom de domaine à une adresse IP.

  - Enregistrement NS (Name Server) : Définit les serveurs DNS responsables de la zone.

- Appliquer et vérifier la configuration.

3.2.2.Activation de DNSSEC

- Signature de la zone

- Ouvrir la console Gestionnaire DNS.

- Sélectionner la zone précédemment créée (societe2.pepiniere.rt).

- Faire un clic droit et choisir Signer la zone.

- Dans l'assistant de signature de zone :

  - Sélectionner Configurer des paramètres personnalisés pour un contrôle avancé.

  - Choisir un algorithme de signature recommandé (ex : RSA/SHA-256).

  - Définir les clés KSK et ZSK avec des longueurs appropriées (ex : 2048 bits pour KSK et 1024 bits pour ZSK).

  - Spécifier une périodicité de renouvellement des signatures.

  - Terminer l’assistant et appliquer la signature de la zone.

- Vérifier la présence des enregistrements DS et DNSKEY après signature.

- Publication des clés DNSSEC

- Exporter les enregistrements DS pour une transmission à l'opérateur de zone parent (si applicable).

- Vérifier la publication correcte avec la commande PowerShell suivante :

- Get-DnsServerDnsSecZoneSetting -ZoneName societe2.pepiniere.rt

3.3.1.Configuration du serveur Web :

- Installation des prérequis

- Installer Nginx sur le serveur :
sudo apt update && sudo apt install nginx -y

- Vérifier que le service est actif :
sudo systemctl status nginx

- Installer Python et les dépendances :

sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y

- Installer MySQL :

sudo apt install mysql-server -y

- Fichiers de configuration et code source

- Application Flask (app.py) :

from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, session

import mysql.connector

### génère un mot de passe hashé

from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

app = Flask(__name__)

app.secret_key = "secret123"

# Connexion à MySQL

db = mysql.connector.connect(

host="localhost",

user="flask_user",

password="FlaskP@ss123",

database="flask_auth"

)

cursor = db.cursor()

### permet à l’utilisateur d'accès au site

@app.route('/')

def home():

return render_template('index.html')

### permet à l’utilisateur de se connecter

@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])

def login():

message = ""

if request.method == 'POST':

username = request.form['username']

password = request.form['password']

cursor.execute("SELECT password FROM users WHERE username=%s", (username,))

user = cursor.fetchone()

if user and check_password_hash(user[0], password):

session['user'] = username

return redirect(url_for('dashboard'))

else:

message = "Identifiants incorrects !"

return render_template('login.html', message=message)

### permet à l’utilisateur de s’inscrire

@app.route('/register', methods=['GET', 'POST'])

def register():

message = ""

if request.method == 'POST':

username = request.form['username']

email = request.form['email']

password = request.form['password']

cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE username=%s OR email=%s", (username, email))

existing_user = cursor.fetchone()

if existing_user:

message = "L'utilisateur existe déjà !"

return render_template('register.html', message=message)

hashed_password = generate_password_hash(password)

cursor.execute("INSERT INTO users (username, email, password) VALUES (%s, %s, %s)", (username, email, hashed_password))

db.commit()

return redirect(url_for('login'))

return render_template('register.html', message=message)

### interface de connexion pour l’utilisateur

@app.route('/dashboard')

def dashboard():

if 'user' in session:

return f"<h1>Bienvenue {session['user']} !</h1><br><a href='/logout'>Se déconnecter</a>"

return redirect(url_for('login'))

### permet de déconnecter l’utilisateur

@app.route('/logout')

def logout():

session.pop('user', None)

return redirect(url_for('home'))

### hébergement du flask

if __name__ == '__main__':

app.run(host='0.0.0.0', port=8000)

render_template : Permet d’afficher un modèle HTML en y injectant des données dynamiques.

request : Utilisé pour accéder aux données d’une requête HTTP (champs de formulaire, paramètres d’URL, cookies, etc.).

redirect : Permet de rediriger l’utilisateur vers une autre page ou route.

werkzeug.security import generate_password_hash : Génère un mot de passe haché pour le stocker de manière sécurisée

mysql.connector.connect : Établit une connexion avec une base de données MySQL.

db.cursor : Crée un objet curseur permettant d’exécuter des requêtes SQL.

request.method : Permet de vérifier si la requête HTTP est de type GET, POST, etc.

request.form : Récupère les données envoyées par un formulaire via une requête POST.

cursor.execute : Exécute une requête SQL.

cursor.fetchone : Récupère une seule ligne du résultat d’une requête SQL.

db.commit : Valide les modifications effectuées dans la base de données (INSERT, UPDATE, DELETE).

session.pop : Supprime une variable de session.

app.run : Lance l’application Flask.

- Base de donnée MySQL :

CREATE DATABASE flask_auth;

USE flask_auth;

CREATE TABLE users (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

password TEXT NOT NULL

);

mysql> show databases;

+--------------------+

| Database       	|

+--------------------+

| flask_auth     	|

| information_schema |

| mysql          	|

| performance_schema |

| postfix        	|

| sys            	|

| test           	|

+--------------------+

7 rows in set (0,35 sec)

id : un identifiant unique pour chaque utilisateur, généré automatiquement (AUTO_INCREMENT)

username : un nom d'utilisateur, qui doit être unique (UNIQUE NOT NULL).

email : une adresse e-mail unique pour chaque utilisateur.

password : un mot de passe stocké sous forme chiffrée (hashée).

mysql> use flask_auth;

Reading table information for completion of table and column names

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed

mysql> select * from users;

+----+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+

| id | username | password                                                                                                                                                       	| email     	|

+----+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+

|  1 | admin	| scrypt:32768:8:1$NEaI9FRAZIENTySz$5d2a1778811273fd346878fa458c10d7b8a85a05c1b2b7bf2ea78ac1d581ec94f6d3888b28cb41197ec02fdf1769a2ae77da9705f64d7e121303d356022b79c7 |           	|

|  3 | test 	| scrypt:32768:8:1$udkEKhK33dm4ccOu$24de3f276c310818c67f720082a6c88e27eee2654dd05df520f33f18cd457384deed2ba7b565cc74bf26b84ea868113d2b0d39fd08c456780fd2244035aa2a90 | test@test.com |

On observe que la base de données contient bien des mots de passe hachés.

- Configuration de Nginx :

- Configuration de la redirection HTTP vers HTTPS

Nginx est utilisé comme reverse proxy pour rediriger le trafic vers Flask.

/etc/nginx/sites-available/flask_app

Modifier la configuration Nginx pour forcer l'utilisation de HTTPS :

server {

### Le serveur écoute sur le port 443 avec SSL

listen 443 ssl;

### Redirige tout le trafic HTTP vers HTTPS

server_name baptisteduval.com;

### Définit le certificat SSL et sa clé privée.

ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;

### Il s'agit d'un certificat auto-signé

ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;

### Active HSTS (HTTP Strict Transport Security) pour forcer l'utilisation de HTTPS.

add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

### Empêche les navigateurs d'interpréter un fichier autrement que son type MIME déclaré (protection contre certains types d’attaques).

add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;

### Active la protection contre les attaques XSS (Cross-Site Scripting).

add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;

### Empêche l'affichage du site dans un iframe sauf s'il est sur le même domaine (protection contre les attaques de clickjacking).

add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;

### Gère la façon dont les référents (URL précédentes) sont envoyés entre HTTP et HTTPS.

add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;

### Tout le trafic est redirigé vers une application tournant en local sur le port 8000.

location / {

proxy_pass http://0.0.0.0:8000;

### Transmet le nom de domaine original.

proxy_set_header Host $host;

### Passe l'IP réelle du client.

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

### Garde une trace de l'IP du client à travers les proxys.

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

### Indique si la connexion est HTTP ou HTTPS.

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

}

}

server {

### Écoute sur le port 80 (HTTP).

listen 80;

### Redirige tout le trafic HTTP vers HTTPS

server_name baptisteduval.com;

### 301 signifie une redirection permanente.

return 301 https://$host$request_uri;

- Fichiers HTML  :

- index.html :

<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Accueil</title>

</head>

<body>

<h1>Bienvenue sur l  e site</h1>

<form action="/login">

<button type="submit">Se connecter</button>

</form>

<p>Pas encore de compte ? <a href="/register">Inscris-toi ici</a></p>

</body>

</html>

Formulaire de connexion avec nom d’utilisateur et mot de passe.

CAPTCHA dynamique généré en JavaScript pour éviter les soumissions automatiques.

Vérification avant envoi : si le CAPTCHA est incorrect, l’envoi est bloqué.

Possibilité de régénérer un nouveau CAPTCHA.

- login.html :

<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">

<body>

<div>

<h1>Connexion</h1>

<form id="loginForm" method="POST">

<input type="text" name="username" placeholder="Nom d'utilisateur" required><br>

<input type="password" name="password" placeholder="Mot de passe" required><br>

<!-- Affichage du CAPTCHA -->

<div id="captcha">

<span id="captchaText"></span><br>

<input type="text" id="captchaInput" placeholder="Entrez le texte ci-dessus" required><br>

<button type="button" onclick="generateCaptcha()">Régénérer le CAPTCHA</button>

</div>

<button type="submit">Se connecter</button>

</form>

<p id="message"></p>

</div>

<script>

// Fonction pour générer un texte CAPTCHA aléatoire

function generateCaptcha() {

var characters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';

var captchaText = '';

for (var i = 0; i < 6; i++) {

var randomIndex = Math.floor(Math.random() * characters.length);

captchaText += characters[randomIndex];

}

document.getElementById('captchaText').textContent = captchaText;

// Sauvegarder le texte CAPTCHA dans le localStorage

sessionStorage.setItem('captchaText', captchaText);

}

// Fonction de validation du formulaire

document.getElementById("loginForm").addEventListener("submit", function(event) {

var captchaInput = document.getElementById("captchaInput").value;

var captchaStored = sessionStorage.getItem('captchaText'); // Récupérer le texte CAPTCHA

// Vérifier si le CAPTCHA saisi est correct

if (captchaInput !== captchaStored) {

event.preventDefault();  // Empêcher l'envoi du formulaire

document.getElementById("message").innerText = "Le CAPTCHA est incorrect.";

document.getElementById("message").style.color = "red";

}

});

// Initialisation du CAPTCHA au chargement de la page

window.onload = function() {

generateCaptcha();

};

</script>

</body>

</html>

- register.html :

<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">

<body>

<div>

<h1>Inscription</h1>

<form method="POST">

<input type="text" name="username" placeholder="Nom d'utilisateur" required><br>

<input type="email" name="email" placeholder="Email" required><br>

<input type="password" name="password" placeholder="Mot de passe" required><br>

<button type="submit">S'inscrire</button>

</form>

<p>{{ message }}</p>

</div>

</body>

</html>

3.3.2.Sécurisation Web :

- Cacher les informations sensibles

Désactiver l'affichage de la version de Nginx dans /etc/nginx/nginx.conf :

server_tokens off;

- Ajouter des en-têtes de sécurité

add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;

add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;

add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;

add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;

- Renforcement du chiffrement

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

ssl_prefer_server_ciphers on;

ssl_ciphers "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305";

ssl_session_cache shared:SSL:10m;

ssl_session_timeout 10m;

ssl_stapling on;

ssl_stapling_verify on;

resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;

resolver_timeout 5s;

- Restriction des méthodes HTTP

if ($request_method !~ ^(GET|POST)$) {

return 405;

}

- Protection contre les attaques avec Fail2Ban

Configurer Fail2Ban pour limiter les tentatives de connexion :

[nginx-http-auth]

enabled = true

filter = nginx-http-auth

logpath = /var/log/nginx/error.log

maxretry = 3

- Protection des fichiers sensibles

Restreindre l'accès aux fichiers cachés :

location ~ /\. {

deny all;

}

3.3.3.Gestion des utilisateurs et journalisation

- Système de cookies

Un système de cookies est mis en place pour demander à l'utilisateur d'accepter les cookies. Les informations enregistrées incluent la date, l'heure et l'IP du visiteur.

- Sécurisation de l'authentification

Dans la page de connexion, un mécanisme bloque l'adresse IP d'un utilisateur après plusieurs tentatives échouées pendant une minute.

Uniquement les ports http et https d’ouverts, pas de ssh ni ri

## 4.Tests de Sécurité

4.1.Résultats obtenues :

DNS :

- Résolution avec validation DNSSEC

Depuis un client Windows :

- Ouvrir PowerShell (Windows+R, taper "powershell").

- Exécuter la commande suivante pour tester la résolution DNSSEC :
Resolve-DnsName societe2.pepiniere.rt -Server 192.168.10.5 -Dnssec
Cette commande permet de vérifier que la résolution du domaine est correctement signée.

- Vérification des clés DNSSEC

Pour afficher les enregistrements DNSKEY :

Resolve-DnsName societe2.pepiniere.rt -Server 192.168.10.5 -Type DNSKEY -DnssecOk

Cette commande permet de confirmer que les clés DNSSEC sont correctement publiées et accessibles.

- DNS SPOOFING :

On utilise l’outil bettercap 2

Spécifie les noms de domaine à spoofing pour les attaques de phishing ou de redirection DNS

set societe2.pepiniere.rt hacked_by_M3

dns.spoof on

dns.spoof hacked_by_M3 -> 192.168.10.5

ping hacked_by_M3

Cela renvoie : ping : hacked_by_M3: Echec temporaire dans la résolution du nom

Ce qui veut dire qu'il est impossible d’obtenir la résolution du nom, par mesure de sécurité ce ping est bloqué.

WEB :

- Injection sql avec :

' OR 1=1 --

Ne fonctionne pas grâce au système de blocage SQL.

- Injection XSS

Ne fonctionne pas ni sur formulaire, ni grâce à l’URL, ni par la console du F12, ni par la page login. Un système de brute force ne marche pas a cause du système de captcha

Impossible de faire des injections sql avec :

sqlmap -u "https://192.31.25.13:80/login.html" --form --dbs --risk=3 --level=5 --threads=4 --batch

- Scan des ports avec :

nmap -sS -p- 172.20.10.11

Ne fonctionne pas car les ports de la machine sont fermés à part pour les ports http et le https respectivement les ports 80 et 443, qui sont ouverts pour permettre la connexion au serveur web.

## 5.Recommandation ANSSI

5.1. Explication du document de l’ANSSI :

Les documents de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) sont des guides, des recommandations pour améliorer la sécurité d’un système informatique. Ces documents sont destinés aux entreprises, aux administrations ainsi qu’aux particuliers qui souhaitent renforcer leur cybersécurité.

Ils comportent entre autres des aides pour mettre en place les bonnes pratiques en cybersécurité, donner des référentiels normatifs pour les infrastructures sensibles, accompagner les experts en sécurité dans l’application de règles strictes ainsi que sensibiliser des organisations aux cybermenaces.

5.2. Termes essentiels à comprendre :

Dans ce document il y a des termes qui peuvent être difficile à comprendre voici quelque exemple avec les explications :

- SI (Système d’information) : Ensemble des ressources informatiques d’une organisation.

- SOC (Security Operations Center) : Centre chargé de la surveillance et de la gestion des incidents de sécurité

- PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes d’Information) : Règles et mesures définissant la sécurité informatique d’une organisation

5.3. Liste de recommandation :

Dans ce projet, nous avons dû remplir un tableur comprenant toutes les règles du document de l’ANSSI et expliquer lesquels nous avons respecté ou non.

Voici le tableur que nous avons complété qui est un complément du document de l’ANSSI pour les entreprises, les particuliers, etc.

Lien du tableur