## Accès SSH  :

ip ssh version 2

ip ssh logging events

ip ssh time-out 60

ip ssh authentication-retries 3

- active ssh avec la version 2.

- les connexions sont enregistrées dans les logs.

- timeout de 60 secondes durant l'authentification.

- 3 essais de connexion avant que la connexion soit fermée.

Éditez le fichier de configuration ssh de votre machine

sudo nano /etc/ssh/ssh_config

pour décommenter les deux lignes suivantes

# MACs hmac-md5,hmac-sha1,hmac-sha2-256,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160

# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc

et ajouter à la fin les deux lignes suivantes

HostkeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa

KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1